기술적 차별성 분석

미래기후 리스크 대응 AI 설계 기반 에너지자립형·무동력 담수 생산 원천기술 개발

RS-2026-25528664  |  한국기계연구원·UNIST·명지대·서울시립대

# 1. 구조적 차별성 (시스템 아키텍처 및 설계 방식)

## 1.1 기존 기술 대비 패러다임 전환

기존 해수담수화 기술은 고압 역삼투(RO) 방식을 중심으로 3~8 bar 수준의 구동 압력과 1.5~3 kWh/m³의 에너지 소비를 수반하며, 안정적인 전력망과 전문 운영 인력에 의존하는 구조적 한계를 지닌다. 본 연구는 이와 달리 외부 전력망 의존도를 '완전 제로(Zero)'로 설정한 에너지자립형 무동력 아키텍처를 채택함으로써, 기술 패러다임의 근본적 전환을 도모한다.

| 구분 | 기존 RO 방식 | 본 연구 시스템 |
| --- | --- | --- |
| 구동 방식 | 가압 펌프 (3~8 bar) | 무동력 태양열 직접 활용 (비가압) |
| 에너지 소비 | 1.5~3 kWh/m³ (전력 의존) | 에너지 자립도 100% (재생에너지 완결) |
| 운영 인프라 | 전력망·전문 인력 필수 | 독립 분산형 / 원격·무인 운영 가능 |
| 시스템 규모 | 대형 플랜트 중심 | 모듈형·이동형 (20 L/day 이상 실증) |
| 탄소 배출 | 화석연료 기반 전력 수반 | 재생에너지 100% / 탄소 배출 Zero |
| 원소재 조달 | 상용 멤브레인 소재 | 폐PET 기반 3DGN 업사이클링 소재 |

## 1.2 계층적 멀티스케일 통합 아키텍처

본 시스템은 소재(Micro) → 모듈(Meso) → 시스템(Macro)의 3계층 통합 설계를 채택한다. 각 스케일에서 독립적으로 최적화된 성능 지표가 상위 계층으로 연계되며, 계층 간 경계 조건을 AI 대리 모델(Surrogate Model)이 실시간으로 연결·조정한다. 이러한 구조는 단일 계층 최적화에 그치는 기존 방법론과 달리, 전 계층에 걸친 통합 Pareto 최적화를 가능하게 한다.

| 계층 | 대상 | 핵심 설계 변수 | 성능 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| Micro (소재) | 3DGN 광열 소재 | 탄화 조건, 기공 구조, 표면 작용기 | 흡수율 ≥97% (200~2500 nm) |
| Meso (모듈) | ISSG/MED-ISSG 광흡수체 | 젖음성, 수송 경로, 응축면 형상 | 증발률 ≥2 L m⁻² h⁻¹ (24h) |
| Macro (시스템) | 통합 담수화·에너지 시스템 | 열·전기 부하 배분, 운전 시나리오 | 에너지 자립도 100%, 가동률 ≥60% |

## 1.3 MED-ISSG 융합 모듈: 신규 열 재활용 구조

ISSG(계면 태양열 수증기 발생) 단독 구성에서 발생하는 전도 열손실을 하부 다단효용부(MED)로 회수하여 추가 증발에 활용하는 역중공 피라미드형 융합 모듈 구조를 신규 제안한다. 이 구조는 ISSG의 상부 열원에서 발생한 에너지를 하부 MED 다단 효용부로 직접 전달하여 열 캐스케이딩 효율을 극대화하며, 기존 ISSG 단독 시스템 대비 담수 생산 성능을 정량적으로 향상시키는 구조적 혁신이다.

# 2. 알고리즘·제어·모델링 차별성

## 2.1 앙상블 기반 불확실성 정량화 예측 체계

기존 담수화 공정 AI 연구(Yang et al., 2023; Mohammed et al., 2024; Elaziz et al., 2024 등)는 단일 모델(ANN, XGBoost, LSTM 등)로 성능을 예측하는 방식에 집중되어 왔다. 이 접근법은 예측의 신뢰 구간을 제공하지 못하며, 데이터 부족 구간에서 과신 위험이 존재한다. 본 연구는 앙상블 회귀 기반의 예측 평균(μ)과 표준편차(σ)를 동시에 산출하여, 모델 불확실성을 정량화하고 이를 베이지안 최적화(BO)의 Acquisition Function에 직접 반영함으로써 탐색 효율을 높이는 폐루프(Closed-loop) 체계를 구축한다.

| 구분 | 기존 문헌 방식 | 본 연구 접근 |
| --- | --- | --- |
| 모델 구조 | 단일 모델 (ANN, XGBoost, LSTM) | 앙상블 모델 (μ + σ 동시 산출) |
| 불확실성 처리 | 점 예측 (신뢰구간 없음) | 예측 신뢰구간 포함, 위험 구간 식별 |
| 설계 최적화 | 오프라인 탐색 / 수동 실험 | BO 기반 추천 → 제조 → 평가 폐루프 |
| 목표 함수 | 단일 성능 지표 최대화 | 성능(μ 최대) + 편차(σ 최소) 다목적 |
| 실험 절감 | 미적용 | AI 추천으로 실험 횟수 ≥20% 절감 (정량 입증) |

## 2.2 멀티모달 결정화 위치 예측 모델

담수화 효율 저하의 핵심 원인인 염 결정화(Salt Crystallization)의 위치를 사전에 예측·제어하는 멀티모달 AI 모델을 도입한다. 이미지 기반 결정화 패턴 분류(Macro-F1 ≥ 0.93)와 모세관 수송 지표(wicking)를 동시에 입력으로 결합하여 결정화 취약 좌표를 예측하고, 이를 광흡수체 설계 변수에 환류함으로써 Fouling 메커니즘을 사전에 억제한다. 기존 연구에서 이미지와 수송 특성을 동시에 활용한 사례는 문헌상 확인되지 않는다.

[정량 목표] 결정화 위치 분류 Macro-F1 ≥ 0.93 또는 위치오차 ≤3% (시료 치수 대비) / 흡수율 예측 MAPE ≤1.5%

## 2.3 Track 분기형 다목적 최적화 운영 체계 (서울시립대)

무동력(Track 1)과 동력 보조(Track 2) 운전 모드를 가변 환경 시나리오(일사량, 원수 수질, 가뭄 조건)에 따라 자동 전환하는 운영 의사결정 알고리즘을 개발한다. 담수 생산량, 에너지 소요량, 먹는물 수질 기준 준수를 동시에 제약 조건으로 설정하는 다목적 최적화 워크플로우는 기존 단일 목표 최적화 방식과 구조적으로 차별화된다. 최종 목표로 담수 생산량 25% 향상, 에너지 소요량 20% 절감을 정량적으로 제시한다.

# 3. 데이터 기반 최적화 및 AI 적용 차별성

## 3.1 소재-공정 데이터 표준화 및 폐루프 최적화

폐PET 등 다종 폐플라스틱 기반 3DGN 제조 공정에서 Raman 분광(ID/IG), UV-Vis-NIR 확산반사율, SEM/TEM 미세구조 데이터를 공정 조건과 함께 표준 스키마로 축적한다. 최소 200개 이상의 조건 데이터셋을 홀드아웃 검증 규칙과 함께 구축하여, 단순 실험 반복을 AI 추천 기반 폐루프로 대체한다. 이 방식은 공정 탐색 비용을 획기적으로 절감하고, 조건 공간 전체의 재현성 있는 탐색을 보장한다.

| 단계 | 입력 | AI 처리 | 출력 및 활용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 수집 | 공정 조건, Raman, 흡수율, SEM | 표준 스키마 QC 검증 | ≥200 조건 DB 구축 |
| 예측 모델 | 공정 변수 벡터 | 앙상블 회귀 (μ, σ 산출) | 성능 예측 + 신뢰구간 |
| 실험 추천 | 현재 최고 후보, 미탐색 구간 | 베이지안 최적화 (BO) | 후속 실험 조건 추천 |
| 검증·재학습 | 신규 실험 결과 | 모델 갱신 (Closed-loop) | 실험 횟수 ≥20% 절감 |

## 3.2 AI 기반 멀티스케일 시뮬레이션 연계

소재 수준의 CFD/열전달 해석 결과를 앙상블 서로게이트 모델과 결합하여, 계산 비용을 줄이면서도 물리적 타당성을 유지하는 연계 최적화 체계를 구축한다. 응축부 CFD 데이터와 실증 운전 데이터를 결합한 서로게이트 모델은 병목 예측과 불확실성 산출을 동시에 수행하며, 이를 BO 목적 함수에 반영해 응축·회수 효율 최대화를 위한 설계 변수를 추천한다. 이는 단순 경험적 설계나 독립적 CFD 최적화와 구별되는 하이브리드 접근이다.

# 4. 물리 기반 모델 및 디지털트윈 활용

## 4.1 이론·실험식 기반 시뮬레이션과 AI 연계

ISSG 시스템의 증발–증기 이동–응축–회수 전 과정을 이론 및 실험식 기반 시뮬레이션 모델로 구축하고, 이를 AI 서로게이트 모델과 연계한다. 시뮬레이션 모델은 환경 변수(일사량, 대기온도)별 연간 담수 생산 시뮬레이션을 수행하여 설계 조건을 사전에 도출하며, AI 모델은 실측 데이터와의 편차를 최소화하는 방향으로 지속적으로 보정된다. 이 이중 계층 구조는 물리 법칙에 위배되는 AI 예측을 방지하고, 극한 기후 시나리오에서의 외삽(Extrapolation) 신뢰도를 보장한다.

| 모델 유형 | 역할 | 차별점 |
| --- | --- | --- |
| 물리 기반 시뮬레이션 | 열·물질 전달, 유동 해석 | 에너지 수지 항목 분해·정량화 |
| AI 서로게이트 모델 | 빠른 성능 예측 (μ, σ) | CFD 대비 계산 시간 수십 배 단축 |
| 디지털트윈 연계 | 실측 데이터 기반 모델 보정 | 운전 데이터 → 재학습 → 최적 운전 추천 |
| 통합 최적화 | 전 계층 Pareto 최적 도출 | 물리 제약 + AI 추천 동시 만족 |

## 4.2 가변 환경 대응 디지털트윈 운영 체계

일사량 변동, 원수 수질 변화, 가뭄 조건 등 비정상(Non-stationary) 환경 시나리오에 대응하는 디지털트윈 기반 운영 체계를 구축한다. 통합 시스템 운영 데이터 파이프라인(전력, 유량, 온도, 압력, 수질, 환경 데이터)을 통해 실시간 데이터를 수집하고, 모델 재학습·보정 체계를 통해 현장 변화를 지속적으로 반영한다. 이는 정적 설계 완료 후 고정 운전하는 기존 방식과 달리, 운전 데이터가 축적될수록 성능이 향상되는 자기 개선형(Self-improving) 시스템 구조이다.

# 5. 기존 대비 새로운 설계 패러다임 전환 요소

## 5.1 폐플라스틱 업사이클링 기반 고성능 광열 소재

기존 광열 소재 연구에서 탄소 나노튜브, 귀금속 나노입자, 상용 그래핀 등 고가·고순도 원료를 사용하는 반면, 본 연구는 폐PET, HDPE, LDPE, PP, PS 등 다종 폐플라스틱을 열처리·탄화 공정(어닐링/탄화 조건 매트릭스)으로 3D 그래핀 네트워크(3DGN)로 전환한다. 소재 원가 절감과 함께 해양 플라스틱 오염 해결, 탄소 저감을 동시에 달성하는 순환경제 기반 소재 혁신이다. 대면적(≥1,000 cm²) 제조 조건에서 흡수율 ≥97%(200~2500 nm), 배치 간 편차 ≤2%p를 정량 목표로 설정한다.

[원가 혁신] 상용 그래핀 소재($100~500/g) → 폐플라스틱 기반 3DGN (원료비 대폭 절감). 소재 비용 구조의 근본적 전환과 공급망 독립성 확보

## 5.2 기후 '적응(Adaptation)' 중심의 기술 목표

기존 담수화 연구의 대부분이 온실가스 감축(Mitigation) 또는 대형 플랜트 효율 향상에 집중한 반면, 본 연구는 이미 현실화된 기후 위기(가뭄, 폭염, 홍수, 전력망 붕괴) 상황에서 즉각 활용 가능한 '적응(Adaptation)' 기술에 초점을 맞춘다. 전력망 의존도 Zero, 20 L/day 이상의 휴대용·모듈형 시작품, 30일 장기 운전 안정성(성능 감소율 ≤10%) 달성이 핵심 목표이며, 재난 대응·도서 지역·오지 등 극한 환경에서의 즉각적 현장 적용성을 설계 기준으로 삼는다.

# 6. 기술적 난이도 및 모방 장벽

## 6.1 구현 난이도

본 기술의 구현에는 이질적 전문성의 동시 통합이 요구된다: ① 폐플라스틱 전처리-탄화-표면 개질의 재료 공학적 프로세스 제어, ② ISSG 계면 증발 현상 및 응결 핵생성 메커니즘 규명, ③ 앙상블+베이지안 최적화 폐루프 AI 시스템 구축, ④ 실외 환경 장기 실증 및 데이터 파이프라인 운용. 단일 기관이 독립적으로 수행할 수 없는 다학제 융합 난제이며, KIMM·UNIST·명지대·서울시립대 4개 기관의 상호 보완적 컨소시엄 체계가 필수 조건이다.

## 6.2 데이터 및 알고리즘 축적 필요성

| 축적 항목 | 규모 및 조건 | 모방 장벽 요인 |
| --- | --- | --- |
| 3DGN 제조 공정 DB | ≥200 조건 / Raman·확산반사율·SEM | 다종 폐플라스틱 원료 + 어닐링 매트릭스 → 수 년 축적 필요 |
| 광흡수체 실증 데이터 | 24h 야외 연속 / 30일 반복 ≥3회 | 계절별 야외 환경 의존성 → 재현 데이터 축적에 1~2년 소요 |
| 시스템 운영 데이터셋 | 전력·유량·온도·수질·환경 통합 | 통합 시스템 구축 후에만 생성 가능 → 선행 연구 없이 불가 |
| 결정화 이미지 라벨DB | ROI / 클래스 / 좌표 표준 라벨링 | 전문 도메인 지식 기반 라벨링 → 외부 모방 진입 장벽 高 |

## 6.3 특허 및 진입 장벽 요소

◆ 폐플라스틱 다종 원료 기반 3DGN 제조 조건 및 물성 제어 기술 (소재 원천 특허)

◆ ISSG 응축부 Brachistochrone 곡면 설계 및 담수 회수 경로 최적화 기술

◆ MED-ISSG 역중공 피라미드형 융합 모듈 구조 (시스템 구조 특허)

◆ 앙상블 예측-BO 폐루프 기반 담수화 소재·공정 최적화 방법론 (AI 방법론 특허)

◆ 멀티모달(이미지+wicking) 결정화 위치 예측 모델 (알고리즘 특허)

◆ Track 분기형 다목적 최적화 운영 의사결정 알고리즘 (운영 소프트웨어 특허)

## 6.4 원천기술 보유 여부

소재(3DGN 제조 원천) → 광흡수체(ISSG 설계 원천) → 담수화 모듈(MED-ISSG 융합 원천) → AI 최적화(폐루프 BO 원천) → 통합 운영(디지털트윈 원천)에 이르는 전 계층 원천기술을 컨소시엄 내에서 자체 보유하고 있으며, 이는 해외 선진국 대비 독립적 기술 자립성을 확보한다. 특히 폐플라스틱 업사이클링 기반 광열 소재와 무동력 담수화 시스템의 결합은 글로벌 문헌에서 선례가 확인되지 않는 신규 기술 영역이다.

# 7. 정량적 차별성 종합 비교

| 비교 항목 | 기존 기술 수준 | 본 연구 최종 목표 | 개선 수준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 에너지 자립도 | 외부 전력 의존 (0%) | 100% (재생에너지 완결) | 완전 전환 |
| 광흡수율 | 상용 탄소 소재 ~90% | ≥97% (200~2500 nm) | +7%p 이상 |
| 증발률 | 약 1.0~1.2 L m⁻² h⁻¹ | ≥2 L m⁻² h⁻¹ (24h 야외) | ≥67% 향상 |
| AI 예측 정확도 (탄화율) | 미적용 또는 단일 모델 | MAPE ≤5% | 불확실성 정량화 포함 |
| 흡수율 예측 정확도 | 단일 모델 점 예측 | MAPE ≤1.5% | 신뢰구간 동시 산출 |
| 결정화 위치 분류 | 미적용 | Macro-F1 ≥0.93 | 이미지+wicking 멀티모달 |
| 담수 생산량 (AI 운영) | 기준값 | 25% 향상 | 다목적 최적화 적용 |
| 에너지 소요량 (AI 운영) | 기준값 | 20% 절감 | 트랙 분기 최적 제어 |
| AI 실험 횟수 절감 | 미적용 | ≥20% 절감 (정량 입증) | 폐루프 BO 적용 |
| 장기 운전 성능 유지율 | 미명시 | ≥90% (30일 운전) | 공인기관 시험 성적서 |
| 소재 대면적 | 소형 시편 (~수 cm²) | ≥1,000 cm² | 초대면적 스케일업 |

# 8. 기존 문헌 및 산업 사례와의 기술 포지셔닝

## 8.1 AI 담수화 연구 문헌과의 차별점

본 계획서 내 참조된 11건의 AI 담수화 연구(Yang et al. 2023 ~ Talhami et al. 2025)는 모두 단일 공정 또는 단일 막 시스템에 대한 성능 예측 및 최적화에 집중한다. 이에 반해 본 연구는 소재-공정-모듈-시스템의 전 계층에 걸친 멀티스케일 AI 최적화를 구현하며, 예측 불확실성 정량화와 실험 추천 폐루프를 동시에 적용하는 점에서 문헌과 구조적으로 차별화된다.

| 문헌 연구 특성 | 기존 문헌 (11건 참조) | 본 연구 |
| --- | --- | --- |
| 최적화 대상 계층 | 단일 막 또는 단일 공정 | 소재(Micro)-모듈(Meso)-시스템(Macro) 3계층 |
| AI 모델 역할 | 성능 예측 (사후 분석) | 예측 + 실험 추천 + 폐루프 재학습 |
| 불확실성 처리 | 미적용 (점 예측) | 앙상블 기반 신뢰구간 산출 |
| 에너지 자립 | 미고려 (전력망 전제) | 재생에너지 100% 자립 설계 포함 |
| 소재 혁신 | 상용 멤브레인 소재 | 폐플라스틱 업사이클링 3DGN 신소재 |
| 실증 범위 | Lab-scale 단기 | 야외 24h 연속 / 30일 장기 / ≥3회 반복 |

## 8.2 글로벌 산업 사례와의 포지셔닝

사우디 SWCC, UAE Taweelah·Hassyan, 싱가포르 PUB 등 세계 최대 담수화 플랜트는 모두 대형 RO 시스템(100,000 m³/d 이상)으로, 전력망 의존 및 전문 인력 상주를 전제로 한다. 스페인 테다구아, 프랑스 베올리아 등의 디지털트윈 도입 사례도 기존 대형 플랜트의 운영 최적화에 국한된다. 본 연구는 전력망·전문 인력·기존 인프라를 전혀 필요로 하지 않는 20 L/day 수준의 모듈형 무동력 시스템 시장을 표적으로 하며, 글로벌 상위 기업들이 진입하지 않은 블루오션 세그먼트에서 원천기술 우위를 확보한다.

본 문서는 사업계획서(RS-2026-25528664) 및 작성 지침(고려사항.md) 기반으로 작성되었습니다.